USB升级指南

- USB升级文件名

USB升级文件名称应该满足如下规则：

Amaran_F22c_HardwareVx.x_SoftwareVx.x.bin

其中x.x为软件\硬件版本号

- 升级步骤

- 将满足文件名规则的升级文件拷贝到U盘根目录下

- 将U盘插入控制盒Type C接口（如U盘为常规USB A接口则需要转接头）

- 将控制盒开机，短按MENU键进入菜单界面、

- 调节INT旋钮往下选中固件升级选项（Update Firmware），短按INT旋钮进入USB升级子菜单

- 在升级子菜单中选择是（YES），如U盘中有正确的升级文件，设备将弹出升级进度条窗口并自动完成升级。完成升级后，设备将自动重启。

- 注意事项

  - 升级过程中务必保持设备供电正常

  - 请确保您的U盘文件系统格式为FAT32或者exFAT，设备不支持文件系统格式为NTFS的U盘